Załącznik nr 4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 9–cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym  wózka inwalidzkiego, w ramach realizacji zadania pn. „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do placówek oświatowych”.

| MINIMALNE wymagania techniczne i użytkowe |  |
| --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| Rodzaj pojazdu | - Pojazd specjalistyczny Minibus spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, w szczególności dotyczących warunków i/lub wymagań technicznych dla danego typu pojazdu, zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów specjalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130) |
| Rok produkcji | Pojazd fabrycznie nowy nie starszy niż z 2023 r. |
| Typ silnika | Diesel |
| Pojemność silnika | Min 1990 cm3 |
| Moc silnika | Min 130 KM |
| Zbiornik paliwa | Min. 70 l |
| Skrzynia biegów | Manualna: 6 biegów plus bieg wsteczny |
| Napęd | Na jedną oś |
| Zużycie paliwa | Do 8 litrów w cyklu mieszanym |
| System bezpieczeństwa | - System ABS - Hamulce przednie tarczowe, tylne bębnowe lub tarczowe - Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera - Elektroniczny układ kontroli toru jazdy ESP - System wspomagania nagłego hamowania - Sygnalizacja niezapiętych pasów - Centralny zamek sterowany pilotem |
| Układ kierowniczy | - Wspomaganie układu kierowniczego - Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach - Kluczyki 2 kpl. |
| Podwozie | - Niezależne zawieszenie kół przednich - Obręcze kół 16” - Dodatkowy komplet 4 opon zimowych lub letnich na felgach stalowych (dostarczony samochód będzie posiadał założone opony dostosowane do pory roku) |
| Nadwozie | 1. Elektrycznie sterowane szyby przednie 2. Lusterko wsteczne wewnętrzne. 3. Trzecie światło STOP. 4. Drzwi boczne części pasażerskiej przesuwane z oknem. 5. Okna boczne po dwa z każdej strony w tym jedno w drzwiach, 6. Okna termoizolacyjne; 7. Drzwi tylne przeszklone o kącie otwarcia minimum 110 stopni, 8. Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką, 9. Klimatyzacja automatyczna, 10. Ogrzewanie z drugim wymiennikiem ciepła w przestrzeni pasażerskiej, 11. Siedzenie kierowcy regulowane w trzech płaszczyznach plus dwumiejscowy fotel dla pasażerów obok kierowcy, 12. Siedzenia w przedziale osobowym 3 osobowe w drugim rzędzie, 3 osobowe w trzecim rzędzie, łatwo demontowane, wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, 13. Radio CD MP3 + głośniki min 2 w przedziale kierowcy, 14. Podłoga w kabinie pasażerskiej oraz w kabinie kierowcy - gumowe dywaniki, wykładzina antypoślizgowa, 15. Pełna tapicerka przedziału pasażerskiego (podsufitka, boki, fotele), 16. Oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu symbolem – pojazd dla osób niepełnosprawnych, 17. Szyny w podłodze do mocowania wózka inwalidzkiego, komplet pasów atestowanych do mocowania wózka inwalidzkiego, pasy atestowane trzypunktowe do zabezpieczenia osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, najazdy rozsuwane z aluminium pokryte powłoką antypoślizgową służące do wprowadzenia wózka do pojazdu, skrzynka na pasy, dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu, 18. Uchwyt wysuwany elektrycznie wspomagający wsiadanie zamontowany przy drzwiach przesuwnych, 19. Stopień wejściowy przy drzwiach przesuwnych z oświetleniem. 20. Hak tylni holowniczy składany |
| Zabezpieczenie Minibusu | - Immobiliser, - Autoalarm sterowany pilotem. |
| Wyposażenie dodatkowe | - Koło zapasowe pełnowymiarowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, - Zestaw narzędzi i podnośnik, - Gaśnica o wadze dostosowanej do oferowanego modelu, - Instrukcja obsługi w języku polskim, książka serwisowa, karta gwarancyjna, - Instrukcja zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim. |
| Gwarancja | - Minimum 2 lata na silnik i wszystkie podzespoły samochodu obejmującej funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne przy limicie przebiegu 100 000km - Powłoka lakiernicza min. 2 lata - Minimum 3 lata na perforację nadwozia. UWAGA: WYDŁUŻENIE CZASU GWARANCJI DO KAŻDEGO Z PUNKTÓW STANOWI KRYTERIA OCENY OFERT W PRZEDMIONOWYM POSTĘPOWANIU 4.Przeglądy gwarancyjne (w tym wymiana płynów) |
| Dostawa | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć po do siedziby Zamawiającego na własny koszt i odpowiedzialność. |